Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak. ul. Poznańska 38 tel. 602 330 171 62-070 Dopiewo fax. 61 894 20 79 NIP: 923-162-79-79 e-mail: wojciech.andrzejak@gmail.com REGON: 301264803

W zakresie etapu I przyjęto do realizacji odcinek ulicy Dworcowej od rynku do zjazdu w ulicę Przelotową.

Zakres robót przedstawiony w projekcie budowlanym zakłada frezowanie istniejącej jezdni ul. Dworcowej na średnią grubość 14 cm, rozebranie istniejących chodników wraz z podbudowami na łączną głębokość ok. 22 cm oraz usuniecie krawężników z ławami betonowymi. Materiał z rozbiórek przewidziano wywieźć z terenu budowy i zutylizować.

W ramach dalszego etapu przewidziano roboty w zakresie systemu odwodnienia – kanalizacji deszczowej. W tych robotach uwzględniono nabudowanie nowej studni D1200 na istniejącym kanale deszczowym oraz rozebranie istniejących dwóch wpustów ulicznych. Prace te należy poprzedzić sprawdzeniem stanu technicznego kanału deszczowego na przedmiotowym odcinku tak by zapewnić jego prawidłowe działanie w dalszym okresie użytkowania – długość kanału ok. 200 m. By zapewnić podłączenie rur spustowych z dachów sąsiednich kamienic przewidziano rozebranie części konstrukcji istniejącej jezdni w linii pomiędzy istniejącą studnią kanalizacji deszczowej a rurą spustową na elewacji kamienicy. Łącznie przewidziano wykonanie 74 mb przykanalików z rur PCV 160. Połączenie rur spustowych z przykanalikiem przewidziano z uwzględnieniem czyszczaków oraz odpowiedniej redukcji.  W miejscu usuniętych wpustów przewidziano wykonanie nowych studzienek wpustowych oraz nowych przykanalików z rur PCV 200. Wykonane przykanaliki przewidziano zasypać materiałem z dowozu a w miejscach odtworzenia podbudowy w obrębie jezdni uwzględniono wykonanie warstwy z chudego betonu klasy C8/10 i stabilizacji gruntu cementem.

Nowoprojektowane krawężniki przewidziano jako granitowe 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15. Wzdłuż krawężników przewidziano ścieki przykrawężnikowe. Nawierzchnię w obrębie jezdni przewidziano z kostki granitowej ciemno-szarej 8/11 cięto-łupanej z górną powierzchnią płomieniowaną na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-4 cm. Ścieki przewidziano z tego samego materiału co jezdnia. Zjazd w ulicę Przelotową przewidziano z kostki granitowej ciemno-szarej 8/11 cm cięto-łupanej z górną powierzchnią płomieniowaną na podsypce cementowo-piaskowej gr.3-4 cm. W jego obrębie należy także wykonać nową podbudowę z chudego betonu C8/10 grubości.

Nawierzchnię chodnika przewidziano z dwóch materiałów - kostki granitowej szaro-rudej 6/8 cm cięto-łupanej z górną powierzchnią płomieniowaną na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm oraz z płyt lastrikowych 60x60x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Zgodnie z standardem nawierzchni na płycie rynku w ul. Dworcowej na chodnikach szerokości ok. 2,5 m  przewidziano układanie 3 płyt licząc od krawężnika a pozostałą szerokość nawierzchni chodnika od strony budynków (ok. 0,5 m) ułożenie nawierzchni z kostki. Przy węższym chodniku należy stosować tę samą zasadę wychodząc pełną płytą od linii krawężnika.

Przy istniejącym przejściu dla pieszych na początku zakresu objętego realizacją należy na pow. ok7,2 m wymienić nawierzchnię z  kostki granitowej na płytkę lastriko.

W zakresie oświetlenia drogowego przewidziano demontaż istniejącej oprawy ze słupem  i wykonanie nowej w standardzie zgodnym z tym funkcjonującym na płycie rynku. Założono wykonanie go jako słup stożkowy ocynkowany malowany o wys.4,0 m wraz z fundamentem, oprawa LED o strumieniu świetlnym 5039 lm, IP65 IK08.

W sytuacji rozbieżności zapisów kosztorysu z projektem budowlanym należy zgłosić ten fakt Inwestorowi tak by ograniczyć możliwość popełnienia błędu. Dokładny zakres i formę przycięcia płyt lastrikowych na chodniku należy ustalić na budowie w ścisłym porozumieniu z osobą sprawującą nadzór nad wykonywanymi pracami.